ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Уважаемые заказчики!

ИП «Утепов Б.Д.» ТОО «Нур-Ағзам»,  является официальным дилером Группы  компаний DoorHan, город  Москва.

СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

Системы промышленных ограждений –

это современные металлические конструкции, состоящие из панельных секций, несущих столбов, системы крепления и декоративных элементов.

Подобные системы применяются для ограждения общественных учреждений,

складов, школ, больниц, парков, спортивных и игровых площадок, аэропортов,

военных объектов, железных дорог, коммерческих

и промышленных объектов.

Панели изготавливаются на автоматической линии методом точечной сварки

горячеоцинкованных стальных прутков. Для отдельных видов конструкции панели сгибаются специальным образом для получения элементов пространственной жесткости. После сварки панели проходят операцию цинко-фосфатирования, затем окрашиваются в камере порошковой покраски. В результате всех выполненных операций на поверхности прутка образуется защитный полимерный слой, который обеспечивает защитные антикоррозийные свойства панелям в течение 10 лет.

Несущие столбы изготавливаются из оцинкованной стали, в сечении имеют

восьмигранник. На конце столба расположен фланец, с помощью которого осуществляется крепление столба к опоре, находящейся в грунте. Фланец на основном столбе позволяет регулировать установку ограждений в плоскости вперед назад. Для установки спирального барьера или колючей проволоки применяются столбы с переходными элементами для их крепления.

Опорные столбы изготавливаются из оцинкованной стали, в сечении имеют

восьмигранник. На верхнем конце столба расположен фланец, с помощью которого происходит крепление несущего столба.

Система крепления панели к несущему столбу состоит из металлических скоб и саморезов. Специальная конструкция скобы позволяет обеспечить высокий уровень защиты от проникновения.

Декоративные элементы представляют собой пластиковую заглушку верхнего торца столба, предотвращающую попадание внутрь столба атмосферных осадков.

Преимуществом данной системы являются изготовленные из оцинкованного стального прутка высококачественные панели, срок службы которых увеличивается до 10 лет за счет специальной обработки. Система имеет большой ассортимент панелей и столбов различной высоты. Монтаж системы осуществляется быстро и без потери качества.

Мы будем рады, если вы заключите с нами договор, при необходимости предоставим Вам любую дополнительную информацию.

Тел: факс, 57-27-94; 57-24-86; сот:8-701-379-25- 96; 8-705-140-53-67:

E-mail: utepov_ip@mail.ru

Исполнитель: старший менеджер Сейтазинов А.Б.

Тел: 8 775-521-57-58

С Уважением!

Директор ТОО «Нур-Ағзам»                                                       Утепов Б.Д.

Индивидуальный предприниматель       			       Утепов Б.Д.